ICS 03.100.20

B01

备案号：

GH

中华人民共和国供销合作行业标准

GH/T XXXXX—XXXX

农资追溯电子标签（RFID）技术规范

RFID technical specification for tracing of agricultural means of production

(征求意见稿)

（本稿完成日期：2017年6月20日）

2017 - XX - XX发布

2018 - XX - XX实施

中华全国供销合作总社   发布

前  言

本部分按照 GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中华全国供销合作总社农业生产资料局提出并归口。

本标准起草单位：北京农业信息技术研究中心、中国农业生产资料集团公司、徐州源正易山信息科技有限公司。

本标准的主要起草人：

本标准为首次发布。

农资追溯电子标签（RFID）技术规范

范围

本技术规范规定了农资追溯使用RFID作为信息载体的基本功能要求、性能要求以及读写器要求等。

本技术规范适用于带包装的种子、农药、化肥等农资，用来标识农资的基本信息、流通信息等内容。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

| GB 12904-2008 | 商品条码 零售商品编码与条码表示 |
| --- | --- |
| GB/T 7635 | 全国工农业产品（商品、物资）分类与代码 |
| GH/T 1086-2013 | 农资商品电子代码编码规则 |

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

农资 agricultural means of production

农业生产资料简称农资，是指包括农作物种子、农药、肥料、饲料和饲料添加剂(含渔用)、种畜禽、牧草种子、食用菌菌种、兽药、农机及零配件、水产苗种、渔药、渔机渔具等农业投入品的总称。

追溯 traceability

通过记录标识的方法回溯某个实体来源、用途、位置和历史的能力。

射频识别 radio frequency identification,RFID

利用射频信号和空间耦合（电感耦合或电磁耦合）传输特性，实现对被识别物体的一种非接触自动识别技术。

电子标签 RFID tag

以射频方式实现非接触识别功能的数据信息的载体。

读写器 RFID reader

读写器是一种能阅读或写入电子标签数据的电子设备。

工作频率 operating frequency

工作频率是射频识别系统最基本的技术参数之一, 指的是标签工作时所采用的频率，即低频、中频、高频、超高频或微波等。

作用距离 operating distance

射频识别系统的作用距离指的是系统的有效识别距离。影响读写器识别电子标签有效距离的因素很多，主要包括了以下因素：读写器的发射功率、系统的工作频率和电子标签的封装形式等。

读写速度 read/write rate

读写速度由标签阅读器识别和写入的时间决定，一般为毫秒极。

传输速率 transmission speed

标签向阅读器反馈所携带的数据的传输速度以及接收来自阅读器的写入数据命令的速率。

安全要求 security Features

安全性，一般指的是加密和身份认证。对一个计划中的射频识别系统应该就其安全要求做出非常准确的评估，以便从一开始就排除在应用阶段可能会出现的各种危险攻击。为此，要分析系统中存在的各种安全漏洞，攻击出现的可能性等。

存储容量 memory capacity

指的是电子标签携带的可供写入数据的内存量，一般可以达到1KB（1024Byte）的数据量。

封装形式 package type

针对不同的工作环境，电子标签的大小、形式决定了电子标签的安装与性能的表现，电子标签的封装形式也是需要考虑的参数之一。电子标签的封装形式不仅影响到系统的工作性能，而且影响到系统的安全性能和美观。

农资电子标签的功能要求

基本功能要求

农资追溯电子标签至少应具备以下基本功能：

（1）可以保存标识农资的信息；

（2）可以进行信息的读写；

（3）应具有抗冲撞、抗摩擦、抗腐蚀、抗震动、抗电磁干扰等物理方面的安全保证和防护功能；

（4）应具有防数据丢失、防数据篡改、防数据被非法获取等电子方面的安全保证和防护功能。

电子标签的信息内容

农资电子标识代码

农资标识代码参照《GH/T 1086-2013	农资商品电子代码编码规则》。

农资产品信息

农资产品信息

| 信息项 | 信息要求描述 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 产品的商品名称 |
| 产品批次 | 产品批次编码 |
| 生产日期 | 产品的生产日期，yyMMdd |
| 生产商代码 | 生产商的登记代码 |

农资流通信息

农资流通信息

| 信息项 | 信息要求描述 |
| --- | --- |
| 经销商代码 | 经销商的登记代码 |
| 销售时间 | 产品的销售日期，yyMMdd |

数据存储

存储分区

依据存储内容不同，数据存储区分为农资电子标识代码、农资产品信息、农资流通信息。

农资电子标识代码区

农资电子标识代码区是标识农资代码的数据区，该区域一次性写入，不可修改。

农资产品信息

| 数据项 | 长度（Byte） |
| --- | --- |
| 农资电子标识代码 | 25 |

农资产品信息

记录农资产品名称、批次、生产日期、生产商代码等。

农资产品信息

| 数据项 | 长度（Byte） |
| --- | --- |
| 产品名称 | 24 |
| 产品批次 | 10 |
| 生产日期 | 6 |
| 生产商代码 | 18 |

农资流通信息

可根据流通过程进行记录，如：经销商代码、销售日期等。

农资流通信息

| 数据项 | 长度（Byte） |
| --- | --- |
| 经销商代码 | 18 |
| 销售日期 | 6 |

农资电子标签的性能要求

封装要求

材质

应采用防水、防污染、防腐蚀材料封装，标签可在潮湿、振动、粉尘等恶劣环境条件下工作。

样式

封装在农资标签的固定位置，并给出提示。

工作频率

工作频率为13.56MHz±7kHz。

作用距离

在距离农资电子标识不小于 10厘米时，应能正常识读。

存储容量

存储容量应不小于1Kbits。

数据传输速率

电子标签与阅读器的数据传输速率应大于100kbit/s。

环境适应性

工作温度

工作温度应该适应-25℃～70℃。

湿度

在空气相对湿度为5%～70%之间能正常工作。

电子标识安全要求

标识代码采用明文的方式存储。

读写器技术规范

工作距离

在距离农资电子标识不小于 10厘米时，应能正常识读。

尺寸

读写器的尺寸应小于10厘米×10厘米，能够嵌入到移动设备上，方便携带。

国际标准

读写器应符合ISO 14443A、ISO 14443B、ISO 15693国际标准。

支持卡片

读写器应能够读写IC、ID等通用卡。

工作频率

读写器应能够在13.56MHz±7kHz频率工作。

波特率

读写器的波特率应该为9600波特。

供电电源

电源为DC 5V/ 500mA。

消耗电流

应满足低功耗，小于35mA。

状态指示

应有状态指示，绿灯为运行状态。

工作温度

电子标签阅读器应该满足不同环境下的正常工作，工作温度应满足-20摄氏度到70摄氏度。

存储温度

电子标签阅读器应该满足不同环境下的存储，存储温度应该满足-30摄氏度到80摄氏度。

阅读速度

阅读速度应小于0.6秒。

二次开发

支持二次开发，支持C++、Java、C#等开发语言。

参 考 文 献

[1] GH/T 1086-2013  农资商品电子代码编码规则

[2] NY/T 2138-2012  农产品全息市场信息采集规范

[3] SB/T 10771-2012 基于射频识别的瓶装酒追溯与防伪应用数据编码

[4] SN/T 4528—2016 供港食品全程RFID溯源信息规范

_________________________________