ICS 01.040.65

B02

GH

中华人民共和国供销合作行业标准

GH/T XXXXX—XXXX

农资仓储安全管理指南

Guidelines for storage safety management of agricultural production materials enterprises

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

（本稿完成日期：）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华全国供销合作总社   发布

目  次

前言	2

1　范围	3

2　规范性引用文件	3

3　术语和定义	3

4　一般要求	3

5　仓储安全管理活动	4

6　仓储安全检查	10

7　仓储安全绩效评价与改进	10

参考文献	11

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009 《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本标准由   提出。

本标准由中华全国供销合作总社农业生产资料局归口。

本标准起草单位：北京工商大学、惠多利农资有限公司、江苏苏农农资连锁集团股份有限公司

本标准主要起草人：

农资仓储安全管理指南

范围

- 本标准规定了农资生产企业或农资流通企业仓储安全管理组织机构、仓储安全管理文件、各类仓储安全管理活动、仓储安全检查、仓储安全绩效评价与改进等方面的指南。

本标准适用于农资企业开展的仓储安全管理活动。对于农资生产企业，只适用于成品仓库的安全管理活动。

仓储型物流企业进行农资仓储安全管理活动时，可参照执行本标准。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3608         高处作业分级

GB 8958           缺氧危险作业安全规程

GB 11651          个体防护装备选用规范

GB/T13861         生产过程危险和有害因素分类与代码

GB/T19000         质量管理体系  基础和术语

GB 30871          化学品生产单位特殊作业安全规范

GB 50011          建筑抗震设计规范

GB 50016          建筑设计防火规范

GB 50034          建筑照明设计规范

GB 50057          建筑物防雷设计规范

GB 52201           建筑消防设施的维护管理

GBZl              工业企业设计卫生标准

AQ 3022           化学品生产单位动火作业安全规范

GH/T1061          农业生产资料连锁经营网络规范

GH/TXXXX          农资物流标识规范

GH/TXXXX          农资企业应急预案编制和实施指南

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

农业生产资料 agricultural means of production

农业生产所需投入的物质资料,以下简称为农资。

注：农资通常包括肥料(化肥、有机肥)、农药、农膜、种子、饲料、兽药、农机具及配件等大类。

[GH/T1061-2010,定义3.1]

特殊作业 special work

化学品生产单位设备检修过程中可能涉及的动火、进入受限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装、临时用电、动土、断路等，对操作者本人、他人及周围建（构）筑物、设备、设施的安全可能造成危害的作业。

[GB30871-2014,定义3.1]

基础设施 infrastructure

组织（3.2.1）运行所必需的设施、设备和服务（3.7.7）的系统（3.5.1）。

[GB/T19000-2016,定义3.5.2]

一般要求

仓储安全管理组织机构

仓储部门的主管人员应是农资企业安全管理委员会的成员。

农资企业安全管理部门应有负责仓储安全管理的人员。

仓储部门应设置安全管理人员的岗位，并由具有安全管理工作经历的人员担任。

仓储安全管理文件

仓储安全管理文件，宜包括但不限于仓储安全管理职责、安全操作规程、与仓储安全相关的工作流程与工作标准、与仓储安全相关的责任书或承诺书等。

仓储安全管理文件内容应符合国家法律法规和行业的相关要求。

仓储部门应按本企业文件和记录管理制度的要求，对仓储安全管理类文件的编制、审核、批准、编号、发布与发放、修改和作废等环节进行管理。

仓储部门的应急预案宜以纸质文本发布。

仓储安全管理活动

仓储危险源管理

建立仓储危险源管理制度

仓储部门应参与制定仓储危险源管理制度。

仓储部门应建立本部门危险源清单。

危险源辨识

仓储部门应针对仓储的所有场所和活动，包括相关方活动，进行仓储危险源辨识，并保存资料。

如果仓储部门是由外来务工人员为主组成的部门，应视同本企业的部门，开展危险源辨识。

仓储危险源描述，应包括可能引发事故或伤害的人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不良因素、管理缺陷等；应包括恐怖活动、偷窃、抢劫等情况。

仓储部门应按照GB／T 13861标准和GB 6441标准相关规定，描述仓储危险源。

仓储部门应在规定的时间或规定的情况下，进行危险源的重新评审和更新，并保存证据。

风险评价

      - 仓储部门应针对已辨识的危险源，进行风险评价。

      - 国家法律法规或相关标准规定的重大危险源，以及特种设备及其作业、特殊作业、火灾等风险较大的危险源，应列为仓储重要危险源。仓储部门应按照要求定期评估和申报，并保留证据。

对于曾经发生过事故、员工或相关方严重关注的危险源，应直接列为重要危险源。

仓储部门应规定风险评价的方法和风险分级标准。

宜采用定性分析和分值计算相结合的方法。

仓储部门应在对危险源进行风险评价基础上，形成仓储部门重要危险源清单。

控制措施

控制措施宜包括消除、工程控制、标识、管理控制、使用个体防护用品等。

制定仓储安全管理目标、管理方案、管理制度、操作规程和应急预案等时，应考虑仓储危险源的辨识和风险评价结果。

员工接受培训内容，应包括仓储危险源的辨识、风险评价和控制措施等。

仓储危险化学品管理

仓储部门应设专用的危险化学品库房。

危险化学品入库前，应核查登记。

危险化学品出库时，应办理领用手续。

使用现场保存的危险化学品，不应超过一昼夜用量，不应保存剧毒品。

危险化学品保管人员等，须经过培训，合格者方可上岗。

仓储特殊作业管理

建立特殊作业管理制度

仓储部门应建立各类特殊作业审批制度。

仓储部门管辖区域进行特殊作业时，监护人应是现场作业人员或安全主管人员。

相关方在仓储部门管辖区域，从事特殊作业时，其监护人由相关方指定。

动火作业

仓储部门应在动火作业前，组织清理现场，做好各项准备工作。

动火作业，应执行GB30871和AQ3022的相关规定。

高处作业

仓储部门应在高处作业前，做好各项准备工作。

高处作业，应执行GB30871、GB11651和GB／T3608的相关规定。

受限空间作业

仓储部门应依据GB8958标准相关条款规定，评价受限空间作业场所、作业活动及其危险程度。

受限空间作业，应执行GB30871、GB11651和GB8958的相关规定。

仓储基础设施安全管理

建立仓储基础设施安全管理制度

仓储部门应参与制定仓储基础设施安全管理制度。

仓储部门应建立仓储基础设施清单。

仓储基础设施安装、调试、检查与维修，应由本企业专业人员或委托有资质的机构进行，并保存证据。

仓库通风及空气调节

仓库室内宜设置温湿度计，定期记录温湿度情况；对于露天堆场，宜定期记录温湿度情况。

仓库室内不能满足要求时，应根据所储存物品的要求，设置空气调节设施或除湿设施等。

仓储部门应根据设施设备特性及安全要求，组织点检和巡检，并保留证据。

仓库通风及空气调节，应执行GBZl的相关规定。

照明及用电

仓库照明及用电应根据情况，分区、分层控制。

仓库应选择防电燃灯具或防爆灯具。

仓库的照明及用电，应执行GB 50034的相关规定。

防雷管理

仓储部门每年应在雷雨季节前，协助安全管理部门，检查雷电防护系统。

仓储部门每季度至少对防雷装置进行一次日常检查和维护，并保存相关证据。

仓储部门防雷管理，应执行GB50057的相关规定。

抗震管理

仓储部门应在规定的期限内，协助安全管理部门，评估建筑物使用情况，检查抗震措施。

仓储部门抗震管理，应执行GB50011的相关规定。

特种设备管理

仓储部门应协助主管部门，建立和实施仓储特种设备登记制度；并按台(套)建立特种设备安全技术档案。

仓储部门应确定管辖区域特种设备主管人员。

仓储部门对特种设备操作人员培训的管理，见5.8.1.3。

仓储部门对特种设备操作人员，如发现有规定的职业禁忌症、妨碍正常作业的疾病或生理缺陷，应调离原岗位。

仓储消防安全管理

建立仓储消防安全管理制度

仓储部门应参与制定仓储消防安全相关管理制度，宜包括对消防重点部位具体管理规定；应参与制定仓储消防安全应急预案，并以书面方式下发，具体执行GH/TXXXX-XXXX《农资企业应急预案编制和实施指南》的规定。

仓储部门应建立仓储部门消防设施和器材清单。

仓储部门应参与编制仓储部门管辖区域火灾专项应急预案，具体执行GH/TXXXX-XXXX《农资企业应急预案编制和实施指南》的规定。

仓储部门对仓储消防管理，应执行GB50016和GB52201的相关规定。

建设工程消防审核

对于新建、扩建、改建仓库及其他建筑物，仓储部门应协助安全管理部门，到当地消防主管部门备案，并保存备案证据。

仓储部门应参与本企业组织的与仓储相关的内部消防设计评审，并保存评审证据。

仓储消防安全重点部位的管理

仓储部门应建立仓储消防安全重点部位清单。

仓储部门应确定仓储消防安全重点部位，例如危险化学品仓库等，并确定管理方法。

仓储部门应确定仓储消防安全重点部位的管理人员。

消防日常管理

仓储部门应委派专人保管各项消防设施资料，并确保与现场情况相符。

仓储部门应确保管辖区域内消防通道的畅通。

仓储部门应在管辖区域内，设置醒目的安全警示标志，具体执行GH/TXXXX-XXXX《农资物流标识规范》的规定。

仓储部门应在规定期限内，按照仓储消防安全应急预案，实施演练，并保留证据。

仓储部门应在规定的期限内，检查消防设施和器材，并保存证据。

需要动火作业时，办理动火手续，见5.3.2。

仓储安全标识管理

仓储部门应按照GH/TXXXX-XXXX《农资物流标识规范》的要求，进行仓储安全标识管理。

仓储安全应急准备和响应管理

- 仓储部门应按照GH/TXXXX-XXXX《农资企业应急预案编制和实施指南》的要求，开展仓储安全管理相关的应急准备和响应管理工作。

仓储安全培训

建立和实施仓储安全培训制度

仓储部门应协助培训主管部门，建立并实施仓储安全培训制度。

仓储安全培训，宜包括但不限于如下内容：

- 安全文化理念培训；

- 新员工的培训；

- 转复岗人员的培训；

- 涉及新技术、新工艺、新设备、新材料等人员的培训；

- 员工日常安全行为；

- 防抢、防盗、防偷的方法与实施；

- 反恐的方法与实施。

仓储部门应协助培训主管部门，组织特种设备作业人员和特种作业人员的培训。

建立和实施仓储安全培训计划

仓储部门应协助培训主管部门，建立并实施仓储安全培训计划。

仓储安全培训计划，应包括内部培训和外部培训。

仓储安全培训应按计划实施，并保留证据。

必要时，可以进行仓储安全培训效果评价。

仓储部门班组长宜一年参加一次仓储安全培训。

仓储部门一般员工宜一年参加一次安全知识和安全意识的培训。

仓储安全检查

建立仓储安全检查制度

仓储部门应建立仓储安全检查制度。

检查内容应涵盖仓储安全管理各环节。

开展仓储安全检查

仓储安全检查，宜包括季节性安全检查、重要节假日安全检查、日常巡查、专项安全检查和综合安全检查等。

仓储安全检查时，宜提前制定检查方案。

对于发现的问题，主管部门或岗位的人员应制订并实施整改方案。

整改措施实施后的效果，应得到检查部门的确认，并保存证据。

仓储安全绩效评价与改进

仓储安全绩效评价

仓储部门应建立仓储安全绩效评价制度。制度内容宜包括评价人员的任职资格和岗位职责、评价指标、评价周期、评价方法等。

仓储部门开展仓储安全绩效评价时，应以事实和数据为依据，宜编写本年度安全绩效评价指标一览表；并保存评价资料。

改进

仓储部门应根据安全绩效评价结果，查找仓储安全管理问题，分析产生原因。

仓储部门应选择和确定改进机会，制定和实施改进措施。

参 考 文 献

[1] GB/T1.1-2009 标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写

[2] GB/T 15624-2011 服务标准化工作指南

[3] GB 18218-2009 危险化学品重大危险源辨识

[4] GB/T 20000.1-2014 标准化工作指南 第1部分：标准化和相关活动的通用术语

[5] GB/T 20000.3-2014 标准化工作指南 第3部分 引用文件

[6] GB/T 20001.1-2001 标准编写规则 第1部分 术语

[7] GA 1131-2014 仓储场所消防安全管理通则

[8] WB/T 1027-2006 仓储劳动安全管理要求

_________________________________