中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国国家发展和改革委员会

农业生产资料配送中心建设标准

建标XXX—2015

(征求意见稿)

主编部门：中华全国供销合作总社

主编单位：中国农业生产资料流通协会

国内贸易工程设计研究院

2015  北 京

目   录

第一章  总则	1

第二章  建设规模和项目构成	2

第三章  选址与规划布局	4

第四章  建筑与面积指标	6

第五章  工艺及配套设备	8

第六章  主要技术经济指标	11

第七章  劳动保护与职业健康	13

附件    农资配送中心建设标准条文说明	15

- 第一章  总  则

- 第一条  为加强农业生产资料（以下简称“农资”）配送中心工程项目决策和建设的科学管理，合理确定建设水平，充分发挥投资效益，推动农业生产资料流通网络体系科学化、现代化、规范化发展，特制定本建设标准。

第二条  本建设标准适用于农资配送中心的新建、改建、扩建工程项目。

第三条  本建设标准是工程项目决策和合理确定项目建设水平的全国统一标准，是编制、评估和审批农资配送中心工程项目可行性研究报告的重要依据，也是有关部门审查农资配送中心工程项目初步设计和对整个过程监督检查的依据。

第四条  农资配送中心建设应遵守下列基本原则：

一、贯彻执行国家有关建设的法律、法规和国家关于物流建设发展的方针政策，符合当地国民经济和社会发展方向。

二、根据当地农业生产资料生产、流通、消费的实际情况和发展需要进行建设，适度提高机械化作业水平。

三、统筹规划、选址合理、规模适当、合理布局；做到安全适用、经济合理、绿色节能、保护环境。

四、充分利用社会公用设施和原有设施，避免重复建设。

- 第五条  农资配送中心建设在执行本标准时，应符合国家现行有关标准、定额和相关指标的规定。

- 第二章  建设规模和项目构成

第六条  农资配送中心建设规模应根据市场需求，结合资金、技术、经济发展水平、地理条件等因素综合考虑，合理确定。担负国家或地方储备任务的农资配送中心建设规模应满足相应储备量要求。

第七条  农资配送中心规模划分为大、中、小型三类，宜参照表1确定。

表1 农资配送中心规模划分

| 规模类型 划分指标 | 大型 | 中型 | 小型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 占地面积（亩） | [50，+∞) | [25，50) | [5，25) |
| 综合存储库容（t） | [40000，+∞) | [12000，40000) | [3000，12000) |
| 配送半径（km） | [150，+∞) | [100，150) | [50，100) |
| 配送网点数量（个） | [400，+∞) | [100，400) | [50，100) |

注：1.农资配送中心规模满足表1中任意一项划分指标即可视为相应规模类型。

2.综合存储库容小于3000t的参照小型农资配送中心。

第八条  农资配送中心主要功能包括仓储、配送、服务等内容。

第九条  农资配送中心建设内容包括仓储配送设施、辅助设施、经营管理与生活服务设施。农资配送中心工程项目可根据实际需要及地方条件建设其中的一部分。

一、仓储配送设施包括：库房、货场（棚）、装卸设备、运输车辆等。

二、辅助设施包括：道路、停车场（库）、机修间、设备库、物料库、给排水设施、消防设施、供配电设施、环保设施、应急处理及救助设施、中心监控及管理设施、通讯设施等。

三、经营管理与生活服务设施包括：办公及业务用房、服务用房、门卫室、值班宿舍、食堂、锅炉房、浴室、搬运工休息室等。

四、除上述设施外，有条件的配送中心，可设置铁路专用线、铁路站台等辅助设施。

五、以水运为主地区的农资配送中心可根据实际需要建设码头。

第三章  选址与规划布局

第十条  	农资配送中心选址应符合农资商品流通、消费及服务规律，全面考虑经济效益、社会效益和农资商品季节性特性，与网点布局、网点数量相匹配。

第十一条  农资配送中心选址须符合地方总体规划和环境保护的要求。因地制宜、合理规划，提高土地利用率。

第十二条  农资配送中心选址宜具备适宜的地形地貌和地质条件。

第十三条  下列地区不应作为农资配送中心选址：

一、设防烈度大于９度的震区。

二、泥石流、滑坡、流沙等直接地质危害的地段。

三、历史文物古迹保护区。

四、Ⅳ级自重湿陷性黄土，厚度大的新近堆积黄土，高压缩性的饱和黄土和Ⅲ级膨胀土等工程地质不良地区。

五、具有开采价值的矿藏区。

六、受洪水或内涝威胁地区。

第十四条  农资配送中心应临近铁路货运站（或专用线）、港口码头、高速公路、国道及快速道等交通便利区域。

第十五条  农资配送中心选址应符合地方环境评价报告要求，应与居住区保持适当的卫生安全防护距离，并远离饮用水源、易燃易爆场所等。

第十六条  农资配送中心选址应具有可靠的电源和满足消防及生活用水需求的水源，以及相对完善的通讯与信息网络等服务设施。

第十七条  	农资配送中心总平面布置应根据选址的工程地质条件、气象条件、商品种类和运输方式、周边的交通及安全条件综合考虑。应做到分区明确、布局合理、流程通畅、安全可靠、方便管理。

第十八条  农资配送中心可划分为仓储配送区、经营管理区、生活服务区等。各区应划分明确，满足安全生产需要。

第四章  建筑与面积指标

第十九条  农资配送中心建（构）筑物应满足安全性、适用性、耐久性的要求。

第二十条  	各类建（构）筑物应依据《建筑设计防火规范》GB50016确定的耐火等级进行设计，配置相应的消防设施。

第二十一条  农资配送中心给排水、供电、通风、监控、防雷等系统的配置应满足使用要求。

第二十二条  库房等仓储设施应根据农资商品的特性和储存工艺要求进行建设。

第二十三条  	库房的结构型式，应根据选址的气象、建材供应、工程地质、项目投资等条件，可采用钢筋混凝土结构、钢结构或其他结构型式。库房宜建单层建筑。在满足消防、装卸及运输作业要求的前提下，可建多层建筑。化肥库房柱距宜为6m～12m，净高宜为6m～10m。

第二十四条  货场、铁路站台的罩棚宜采用轻钢结构。跨度宜为12～18m。

第二十五条  库房屋面应有可靠的防水、隔热措施。库房地坪应平整，宜设置必要的防潮层。货场（棚）应有可靠的排水措施，做到防雨、防潮。主要运输通道及库房地坪应能满足运输车辆满载进出及堆码方式的要求，宜采用混凝土地坪。化肥库房、货场等地面荷载不少于2.5t/m2。

第二十六条  库房宜采用自然通风方式。在高温、高湿地区，宜设置机械通风设施。外窗设置应避免阳光直射商品；通风窗应方便开闭。

第二十七条  化肥库房应满足大型装卸机械出入，数量应不少于2樘。

第二十八条  办公及业务用房、服务用房、值班宿舍等经营管理与生活服务建筑宜合并建设。

第二十九条  	建设用地必须符合国家有关建设用地使用和规划的有关规定，坚持科学合理、节约用地的原则。改、扩建工程应充分利用原有用地。

第三十条  	农资配送中心绿地和停车场面积应符合当地主管部门有关规定，并根据实际需求确定。

第三十一条  农资配送中心的容积率不宜小于0.4。

第三十二条  农资配送中心各类用房建筑面积比例宜参照表2确定。

表2 农资配送中心各类用房建筑面积比例

| 序号 | 用房 | 比例（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大型 | 中型 | 小型 |
| 1 | 仓储用房（含库房、货棚） | 80～85 | 75～80 | 65～75 |
| 2 | 辅助设施用房 | 8～10 | 10～12 | 12～15 |
| 3 | 经营管理与生活服务用房 | 7～10 | 10～13 | 13～20 |

第五章  工艺及配套设备

第三十三条  库房储运工艺应符合下列要求：

一、储存工艺：

（一）相互作用或相互影响的农资有效隔离。

（二）硝铵类化肥储存时严禁和易燃物品堆放一起。

（三）农药应严格按照包装标识要求堆存，并考虑冬季防冻。属于危险化学品的农药，其经营、储存应符合相关安全规定。

（四）应保持适宜的库内温湿度，必要时在库房内设置温湿度表，定期观测、记录。

（五）存储化肥的库房温度不宜超过35℃，相对湿度不宜超过75%。

（六）存储农药的库房温度不宜超过30℃，不宜低于-10℃，相对湿度不宜超过85%。

（七）存储种子的库房温度不宜超过20℃，相对湿度不宜超过65%。

（八）库房应具有防鼠措施；存储种子的库房应具有防虫措施。

二、装卸工艺：

（一）装卸、堆码等作业过程应具有必要的防护措施。

（二）根据库房（货场）面积和作业要求设置运输通道，装卸化肥主通道宽度不宜少于4m，次通道宽度宜满足所采用的搬运、装卸等设备的作业要求；装卸农药主通道宽度不宜少于1.5m。

（三）堆垛要符合安全、方便的原则，便于堆码、检查和消防扑救。禁止贴墙（柱）堆垛。

（四）堆垛要求可按照表3的规定确定。

表3 农资商品堆垛要求

| 农资商品类别 | 堆垛高度(m) | 堆垛间距(m) |
| --- | --- | --- |
| 化肥 | 4～6 | 墙距≥1.0 柱距≥0.5 顶距≥2.0 |
| 农药 | 宜按包装标识要求堆垛 单垛高度不宜超过3m | 墙距≥0.30 柱距≥0.15 顶距≥0.60 |
| 种子 | 3～6 | 墙距≥0.5 柱距≥0.5 顶距≥1.0 |

第三十四条  农资配送中心配套设备宜符合下列要求：

一、配备必要的叉车、吊机、传输带等机械装卸、搬运工具。

二、配备满足配送要求的运送车辆。

三、配备检定合格的计量设备。

四、配备必要的农资科技服务设备和农资展示货柜（架）、农机展示场地。

第三十五条  农资配送中心应具备必要的信息化管理系统。有条件的农资配送中心，可采用物联网等现代信息技术手段，建立农资商品质量追溯、农资智能物流配送等智慧农资服务系统。

第六章  主要技术经济指标

第三十六条  	在制定农资配送中心工程项目规划与编制、评估、审批农资配送中心工程项目可行性研究报告时，应结合当地物价、施工技术水平、建设工期等因素确定建筑安装工程投资估算指标。

第三十七条  农资配送中心单位工程投资估算指标可参照表4所列的数值控制。

表4 单位工程投资估算指标（元/t）

| 建设规模 单价 | 大型 | 中型 | 小型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位工程投资估算指标 | ≤1750 | 1750~2000 | 2000~2450 |

注：1.该单位工程投资估算指标不包括土地征用、库外工程建设费以及特殊功能、处理特殊结构所需的费用等。

2.表中的取值范围可依据项目所在地的技术经济、建筑标准等具体情况选取适当数值。

第三十八条  农资配送中心单位建筑工程造价指标，宜参考表5所列数值适当选用。

表5 主要建筑工程费用单位估算指标

| 建筑类别 |  | 单位 | 估算指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 仓储设施 | 库房 | 元/㎡ | 1900 |
|  | 货场 | 元/㎡ | 180 |
| 辅助设施 | 辅助设施用房 | 元/㎡ | 1800 |
|  | 停车场、道路 | 元/㎡ | 180 |
| 经营管理与生活服务用房 |  | 元/㎡ | 1850 |

注：依据2015年北京地区建筑材料和人工价格估算，使用时应进行价差调整。

第三十九条  农资配送中心各类设施建筑安装工程费用的所占比例不宜超过表6所列数值。

表6 各类设施建筑安装工程费用所占比例(%)

| 建设规模 设施类别 | 大型 | 中型 | 小型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 仓储配送设施 | 73.02 | 70.82 | 66.43 |
| 辅助设施 | 8.30 | 8.31 | 9.24 |
| 经营管理与生活服务设施 | 8.07 | 10.44 | 14.25 |
| 室外工程 | 10.61 | 10.43 | 10.08 |

第四十条  农资配送中心的建设工期，可参照执行全国及当地类似工程工期定额。

第七章  劳动保护与职业健康

第四十一条  安全标志执行《安全标志》（GB2894-1996）规定。在仓储配送区设置“严禁烟火”标志。

第四十二条  库区宜布置成环行路网，便于消防车灭火作业。

第四十三条  化肥、农药库房应保持良好通风，防止粉尘、气味积累。

第四十四条  必要时，在农资配送中心配备急救设施、急救药箱。

第四十五条  在设备投入运行前，须对操作人员、管理人员进行安全教育培训，制定必要的安全操作规程和管理制度。

第四十六条  农资配送中心的库房及货场均应在显著位置设置安全及车辆警示标识。

农业生产资料配送中心建设标准

条文说明

目  录

第一章  总则	 17

第二章  建设规模和项目构成	19

第三章  选址与规划布局	20

第四章  建筑与面积指标	22

第五章  工艺及配套设备	25

第六章  主要技术经济指标	27

第七章  劳动保护与职业健康	30

第一章  总  则

第一条  本条主要阐明编制的目的。建国以来，农业生产资料生产经营取得了长足发展和进步，但农业生产资料配送中心建设（以下简称“农资配送中心”）发展相对滞后。

农业生产资料简称农资，是农业生产所需投入的物质资料。农资通常包括肥料（化肥、有机肥）、农药、农膜、种子、饲料、农机具及配件等大类。［GH/T 1061-2010，术语和定义3.1］

配送中心是指按农资门店的要求，承担农资的采集、储存、配送、信息处理及农化服务等职能的物流场所或组织。［GH/T 1061-2010，术语和定义3.5］

为加强农资配送中心工程项目决策和建设的科学管理，对新建、改建、扩建工作的宏观指导，有必要制定《农业生产资料配送中心建设标准》。本标准是根据国家有关方针政策，在总结我国农资配送中心建设的经验基础上，结合国内行业实际而编制。

第二条  本条主要阐明标准的适用范围。本建设标准适用于农资配送中心新建项目工程。改建或扩建工程的建设标准、工艺配套设备以及技术经济指标均可参照本建设标准执行。

第三条  本建设标准主要是为了农资配送中心建设工程项目决策时，在技术、经济、管理等方面提供宏观控制指标，作为评审工程项目可行性研究报告的依据，同时也可以为农资配送中心的工程设计提供必要的技术参数。

- 本条提出了农资配送中心建设应遵循的原则。

- 无需解释。

第二章  建设规模和项目构成

- 农资配送中心建设规模应综合考虑各种因素合理确定。具有国家或地方的化肥农药淡储任务、化肥农药救灾任务的企业应满足国家化肥商业淡储制度、化肥农药救灾储备制度的相关要求。

- 农资配送中心规模确定依据《农业生产资料连锁经营网络配送中心建设与管理规范》（GH/T 1079-2012）关于农资连锁经营网络配送中心建设的规模划分。不同规模的农资配送中心在建设内容、经济技术指标等方面要求不同。

- 农资配送中心建设应根据作业需要合理确定主要功能，本条所列功能并非皆为必须，具体内容应根据实际需求确定。

- 新建农资配送中心的建设应充分考虑当地自然和社会经济条件，根据自身条件合理选择农资配送中心形式，实现自然、经济资源的合理配置。对于改建或扩建的农资农资配送中心也应遵循本标准的原则要求。

农资配送中心建设应根据作业需要合理确定设施内容。本条所列的设施内容并非皆为必须，具体内容应根据实际情况确定。对于改建或扩建项目应充分利用已有基础设施，不建或少建非生产性项目，力求降低建设项目投资成本。

经营管理与生活服务设施中的办公及业务用房具体可包含财务室、业务室、会议室、培训中心、检验检测室等。

第三章  选址与规划布局

- 新建农资配送中心选址时，应充分考虑农资商品流通特点、经济社会效益、覆盖范围合理化等，合理配置、节约资源。

- 农资配送中心选址时，应在对经济、交通状况、地方发展规划、环境政策等深入调研的基础上，根据作业需要和地区发展长远规划进行论证确定。

- 农资配送中心选址时，应对地形、地势、水文、地质等进行充分调研，选择符合建设条件的地址。

- 明确了一般情况下不应作为农资配送中心选址的地区。

- 为了方便调运、减少运输距离及运输费用，农资配送中心应建于服务地区中心位置，应尽可能靠近相应交通线，以方便农资运输。

- 为了防止农资及农资生产作业影响周边居民生活环境，农资配送中心应与居住区保持安全距离。

- 水、电是农资配送中心施工建设的基本条件，供电不能保障不仅影响施工作业也会不利于日后运营安全，无可靠的水源会造成人员工作生活不便。稳定的通讯与信息网络能够满足建设农资配送中心现代化作业需求。

- 农资配送中心总平面布置应充分考虑自然条件和经济条件，做到合理配置资源。

- 本条所列规划分区并非皆为必须。可根据农资经营特点，结合企业自身需要，将农资配送中心划分为仓储配送区、经营管理区、生活服务区等。为了保证安全，仓储配送区和生活服务区必须隔离，并保证安全距离。

第四章  建筑与面积指标

- 本条提出了对农资配送中心建（构）筑物的基本要求。

- 本条强调了农资配送中心的消防设计，并指出应遵照的基本规范依据。

- 本条对农资配送中心配套设施提出了要求。

- 仓储用房包括库房、无墙体有顶货棚或墙体不到顶的半开敞货棚。随着经济水平的提高，为避免气候影响，保证农资商品的存储质量，建议新建项目的仓储用房以库房建设为主。

- 根据调研结果，在建设中，各地农资配送中心的结构型式多种多样，大部分为钢筋混凝土结构、钢结构型式。化肥是农资配送中心配送的主体，又由于其袋装、沉重（一般一袋50kg）、附加值不高等特点，考虑装卸、配送方便等因素，建议库房建单层建筑。

配送车辆车宽一般为2m～3m，考虑到方便运输、装卸车辆进出及堆码方式需要，化肥库房柱距宜为6m～12m。

库房的净高系指地坪至屋架下弦或梁底之间的距离，库房净高根据货物的设计堆码高度而确定，而这个高度又与装卸机械及消防要求有关。根据调研，化肥堆垛20层～25层是较为经济的堆垛方式，一般为4m～7m高，为方便装卸机械及人员辅助操作，在垛顶应保证预留一定的空间，故净高6m～10m比较科学。

- 据抽样调查，目前我国农资配送中心货场、铁路站台的罩棚大多数采用轻钢结构形式。

- 由于化肥吸湿性强、种子易霉变等原因，库房屋面、地坪应采取防水防潮措施。出于经济性考虑，在地下水位很低的区域建设的库房不统一要求设置地面防潮层，但受季节影响地表水位出现变化，没有设置防潮层的库房地面可能会出现返潮现象，根据地域特点需要时可采取必要的防潮措施。

为了适应车辆运行的需要，主要运输通道及库房地坪应采用混凝土地坪。

- 大多数农资商品储存方式为堆垛，结合当前的技术经济条件，除了在库址选择上适当考虑地域的气象特点外，库房内应保持干燥，要避光通风。

- 本条主要针对新规划建设的化肥库房，应采用空间较大、面积利用率较高的建筑形式，应能够适应机械运输的基本条件，为方便储运，故对出入口个数作了规定。

- 为节约土地，本条提出了经营管理与生活服务建筑宜合并建设，一般可采用多层砌体或混凝土结构，以提高土地的利用率。

- 无需解释。

- 为了不影响周边交通环境，主管部门一般要求物流企业配置一定数量的停车位供交易车辆临时停放；自有运输车辆的企业可根据需求建设专用或共用停车场（位）。

- 本建设标准所规定的农资配送中心容积率是在对国内近期新、改、扩建的农资配送中心调查的基础上，汲取了国内近期各类物流项目的建设资料及经济指标确定的。农资配送中心容积率较小原因如下：仓储用房建筑面积占总建筑面积比例大且多为单层建筑；农资配送车辆多为大中型车辆，相应道路、回车场、停车场占用场地面积较大。

- 本条对各类用房建筑面积比例做了推荐性规定。

依照规划要求独立建设的农药配送中心，一般都统一建设于化工园区内，部分辅助用房可利用园区公共设施，面积可酌情调整。

第五章  工艺及配套设备

- 本条主要解释库房储运工艺要求。

一、储存工艺：

种子不要与化肥同放在一个仓库里，以免变味、变质或食用后引起中毒；

同一库房内存放农药、化肥有潜在的危险性，轻者会导致农药和化肥使用效果降低，重者可造成中毒或引发火灾，甚至发生爆炸事故；化肥混放在一起，容易使理化性状变坏。如过磷酸钙遇到硝酸铵，会增加吸湿性，造成施用不便。由于硝铵类化肥可燃可爆等危险性，故在条文里着重提出储存时严禁和易燃物品堆放一起。

经验证明，温度、湿度对农资商品的质量变异影响较大。在一定温度下，化肥易吸湿潮解，降低肥效；种子易吸湿发芽、霉变。为保证农资商品在一定的储存时间内质量不变异，本条分别对化肥、农药、种子储存时库房内温、湿度提出了基本要求。

二、装卸工艺：要根据各库不同的作业习惯及投资等情况进行确定，又要考虑农资商品储运的现代化发展方向。目前我国的农资商品库房以平房仓为主，考虑装卸安全、方便、高效等因素，因此，对运输通道宽度及堆垛进行了要求。

- 通过对新疆、黑龙江、上海、安徽、江苏、四川等地新建农资配送中心的实际调研发现，大多数农资配送中心具有机械装卸、搬运工具等配套设备，因此，本条对农资配送中心的配套设备提出了基本要求。信息化管理系统宜配备实时视频监控系统；配备适宜的仓储管理信息系统，具备农资入库、在库、出库等信息的查询、汇总和分析等功能，并能提供农资库存量、保质期等的预警提示。

- 近年来，计算机与电子信息技术飞速发展，使得自动检测与控制技术、安全防范技术、物流管理技术发展迅速，为了提高农资商品的储存质量，提高企业的管理水平，加强企业信息沟通，适应市场经济的发展，特制定本条。

第六章  主要技术经济指标

- 本条提出了建筑安装工程投资估算指标确定的基本原则。

- 本条列出了农资配送中心单位工程投资估算指标。

该指标是按照一般农资配送中心应有的建设项目内容，按正常建设条件下，用本建设标准所确定的相应指标（如各项工程建筑面积指标），参照近期建设的若干库房概算、施工图预算和工程中标价格综合计算的。

农资配送中心工程投资包括：建筑安装工程费用，设备及工器具购置费用和建设工程其他费用。估算指标仅为静态投资，且不包括以下内容：

1、征地及拆迁补偿费用。

2、库外工程，如水、电线路及道路。

3、铁路专用线及铁路站台、罩棚。

4、码头建设。

由于库外工程量差别较大，征地拆迁费、铁路专用线和码头建设费投资差异较大，故投资中未包括以上几项费用。

由于各地设计、施工以及气候、地质条件存在差异，库房等建筑结构形式不可统一规定，故以量大面广的常用库房形式为基础，以此作为库房单位工程投资估算指标的计算依据。

农资配送中心库房工程投资额可采用下列公式，依据商品类别及预定堆码方式计算：

式中：Y—农资配送中心库房工程投资额（元）；

T—库房计算存储吨位（t）；

S—每吨农资商品所占存储面积（m2/t），S可按照表3的规定确定；

n—库房利用系数0.6～0.7（大型库房宜取0.7，小型库房宜取0.6）；

P—库房单位工程造价（元/m2）。

每吨农资商品所占存储面积（m2/t）

| 序号 | 库房类别 | S | 堆垛方式及层数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化肥库房 | 0.35～0.45 | 5袋梅花丁堆垛25层～20层 |
| 2 | 种子库房 | 0.6～0.7 | 5袋半非字型堆垛20层 |
| 3 | 农药库房 | 2～4.5 | 宜按包装标识要求堆垛 |

注：1.式中P可根据第三十八条中表5估算指标取值；也可根据当年当地建筑材料和人工定额价格计算。

2.指标费用为正常情况下的工程直接费用，不包括土地征用、库外工程建设费以及特殊功能、处理特殊结构所需的费用等。

- 主要建筑工程费用单位估算指标是参照近期建设的若干农资配送中心的概算、施工图预算和工程中标价格综合测算的。

- 各类设施建筑安装工程费用所占比例占工程投资的比例是根据本建设标准建设内容及有关面积、造价指标、设施配备计算得出。本指标的给出，旨在从宏观上控制投资比例，合理使用投资。

- 建设工期可参照中华人民共和国建设部2000年颁发的《全国统一建筑安装工程工期定额》进行计算。

第七章  劳动保护与职业健康

- 无需解释。

- 无需解释。

- 一些品种化肥、农药具有较强挥发性，容易造成粉尘、气味积累，出现安全隐患，因此本条对库房通风做了强调。

- 无需解释。

- 通过安全教育培训，提高劳动人员安全意识。通过制定必要的安全操作规程和管理制度，从制度上加强对劳动安全的管理。

第四十六条  本条对警示标识提出了基本要求。