ICS 65.040.20

B 93

备案号：

中华人民共和国供销行业标准

GH/T 1018—20××

集棉机

Battery condenser

（征求意见稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华全国供销合作总社发布

GH

代替 GH/T 1018—1999

- 前    言

本标准按GB/T 1.1-2017给出的规则起草。

本标准代替GH/T 1018-1999《集棉机》。

本标准与GH/T 1018-1999，除编辑性修改外主要技术变化如下：

——产品型号中，取消了尘笼辊直径1250mm系列，保留了1400mm系列，增加了1800mm、2000mm、2200mm系列。

——技术要求中取消集棉机尘笼转速不应高于20r/min的限制。

——集棉能力统一改成生产能力。

——集棉能力统一改为生产能力，取消125型号，保留140型号，增加生产能力180、200、220型号。将每种型号的生产能力只做最低产量的限制，增加分别对应生产能力≥2500、≥4000、≥5500、≥7000、≥8500。

——集棉机漏风率由不大于20%改为不大于14%。

- ——主要零部件质量中尘笼网面、压棉辊表面、剥棉辊表面增加不能钩挂棉纤维指标。

- ——整机装配质量中取消原4.8.1项，即取消“所有零部件必须经检验部门检验合格，外购件、外协件必须有合格证书方可进行装配。”

- ——整机装配质量中修改为与皮棉接触的机件应光滑，增加不能钩挂棉纤维指标。

——增加对生产能力测试的方法，明确了可用打包机检测出的重量值进行计算，明确了检测包数。

本标准由中华全国供销合作总社提出。

本标准由全国棉花加工标准化技术委员会（TC407）归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GH/T 1018-1999。

集棉机

  - 范围

本标准规定了集棉机的型号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存。

本标准适用于皮棉随机进行凝集的集棉机。

  - 规范性引用文件

GB 191  包装储运图示标志

GB/T 6388  运输包装收发货标志

  - 型号

    - 产品型号

按照GH/T1002的规定，

M   L  Z  M – X X X

主参数（尘笼直径的十分之一）

特征代号（棉气分离）

组别代号（阻气式）

类别代号（卸料器）

棉花加工机械产品代号

示例：MLZM-160型集棉机，表示尘笼直径为1600mm的集棉机。

改进序号：有较大改进的可加改进序号，以英文字母为顺序。

示例：MLZM-XXX-A

    - 集棉机尘笼辊直径优选系列：

- 1400mm，1600mm，1800mm，2000mm，2200mm。

  - 技术要求

    - 应有观察视窗及检修门。

    - 经过集棉机处理后的皮棉不应影响皮棉的外观形态。

    - 在配风正常的情况下，凝集在集棉机尘笼网面上的皮棉应均匀平整。

    - 整机性能

      - 生产能力应符合表1的规定。

- 集棉机生产能力

| 主参数 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产能力，kg/h | ≥2500 | ≥4000 | ≥5500 | ≥7000 | ≥8500 |

      - 相对于料管风速的集棉机阻力系数不大于3。

      - 集棉机的漏风率不大于14%。

      - 集棉机吨皮棉耗电量不大于1kW·h。

      - 集棉机的空载噪声不大于85dB(A)。

    - 主要零部件表面要求

      - 集棉机尘笼网面应平整光滑、无毛刺、不应钩挂棉纤维。

      - 压棉辊表面应光滑平整，不应钩挂棉纤维。

      - 剥棉辊表面应光滑平整，不应钩挂棉纤维。

    - 整机装配质量

      - 集棉机尘笼两端法兰的径向跳动不大于3mm。

      - 紧固件不应有松动现象。

      - 与皮棉接触的机件应光滑，不应钩挂棉纤维。

      - 应有安全防护装置。

    - 外观质量

      - 产品外表面应光洁、平整。漆层均匀，无明显流痕、气泡、漏涂等缺陷。

      - 零件外露加工表面应防锈。

  - 试验方法

    - 空运转试验

      - 整机装配后，应进行空运转试验，时间不少于30min。

      - 空运转试验项目为本标准4.4.5、4.6.1、4.6.2、4.6.3、4.6.4。

    - 空载噪声的测定，在距机器1.5m远，离机器底面1.5m高处，前面、后面、左面、右面各测一次，取其测量最大值。

    - 集棉机尘笼辊径向跳动指装配好的尘笼辊两端法兰的径向跳动。将百分表固定在集棉机墙板内侧，分别测定两个法兰的径向跳动，取其测量最大值。

    - 负载试验

      - 在产品正常运转30min后进行试验。

      - 试验项目为本标准4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.4。

- 集棉机生产能力的测定。

- 5.4.3.1试验时，在打包机处计量5包成包皮棉的质量，用秒表计量试验时间，计算总和即为试验时间内集棉量M。

- 5.4.3.2，用式(1)计算生产能力：

G=MT‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（1）

式中：

G——生产能力，kg/h；

       M——试验皮棉质量，kg；

       T——试验时间，h。

      - 用风速风压仪或毕托管测量集棉机的阻力系数。测点布置示意图如图1所示：

集棉机

风机

测点                  测点

料管                     风管

测点与集棉机的距离应符合风运测试的一般要求，为管道直径的1～4倍，尽量避开紊流区。用测压计测出测点①的动压和全压，测点②的全压，测试结果用式(2)计算：

K=pq2−pq1pd1‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（2）

式中：

K——集棉机阻力系数；

   pd1——料管动压，Pa；

pq1——料管全压，Pa；

 pq2——风管全压，Pa。

      - 用风速风压仪或毕托管测量集棉机的漏风率。测点布置同图1所示。用测压计测出测点①和测点②的动压及用米尺测量其管道周长，测试结果用式(3)计算。

ε=L22pd2−L12pd1L12pd2×100‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(3)

式中：

ε——集棉机漏风率；

     pd1——料管动压，Pa；

     pd2——风管动压，Pa；

 L1——料管测点处周长，m；

 L2——风管测点处周长，m。

      - 集棉机吨皮棉耗电量的测量。用精度不低于2.0级的电度表测量集棉机在试验时间内的实耗电量。用式(4)计算集棉机吨皮棉耗电量：

N=1000WM‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(4)

式中：

N——集棉机吨皮棉耗电量，kW·h；

 M——试验时间内的集棉量，kg；

 W——试验时间内的实耗电量，kW·h。

  - 检验规则

6.1出厂检验

6.1.1　验项目为本标准的4.5、4.6、4.7规定的内容。

6.1.2出厂检验应逐台进行。

6.1.3　出厂检验判定规则

6.1.3.1　出厂检验项目应全部合格。

6.1.3.2　产品出厂检验如有不合格项时需重新调整至复检合格后，方可出厂。

6.2　型式检验

6.2.1　有下列情况之一时，应进行型式检验：

a)新产品或老产品转厂生产的试制定型检验；

b)正式生产后，如结构、材料、工艺有较大的改变，可能影响产品质量及性能时；

c)正式生产时，定期或积累一定产量后，应周期性进行一次检验；

d)产品长期停产后，恢复生产时；

e)本次出厂检验结果与上一次型式检验有较大差异时；

f)国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。

6.2.2　型式检验按批量的1%(但不少于1台)抽查试验，检验项目为本标准中规定的全部技术要求项目。

6.2.3　型式检验判定规则。

6.2.3.1　型式检验项目4.5、4.6条不应有不合格项。

6.2.3.2　型式检验如有不合格时，应对该项加倍数量复验，如仍不合格，判定为不合格。

  - 标志、包装、贮存

    - 产品上应有铭牌，铭牌内容包括：

a)产品型号及名称；

b) 制造厂名称；

c)出厂编号；

d)出厂日期

e)执行标准。

    - 包装

      - 包装标志应符合GB 191和GB/T 6388的规定。

      - 产品一般应包装。用户不需要包装的，可免于包装。

      - 包装箱内应附有防潮材料。

      - 包装箱内应附有下列文件：

a)使用说明书；

b)产品检验合格证；

c)装箱单。

      - 包装箱上应标明：

a)发货单位名称及厂址；

b)产品型号及名称；

c)毛重；

d)收货站及收货单位；

e)标注“向上”、“防潮”等字样或标记。

    - 机器应在通风、防潮的条件下贮存。