ICS

B

备案号：

GH

中华人民共和国供销合作行业标准

GH/XXXX—XXXX

棉包刷唛机

征求意见稿

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX- XX实施

中华全国供销合作总社发布

前  言

本标准按照GB/T1.1-2017给出的规则起草。

本标准由中华全国供销合作总社提出。

本标准由全国棉花加工标准化技术委员会（SAC/TC407）归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

棉包刷唛机

- 范围

本标准规定了棉包刷唛机（以下简称刷唛机）的产品型号、要求、试验方法、检验规则及标志、包装与贮存。

本标准适用于棉花加工企业。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB 1103 棉花

GB/T 6388  运输包装收发货标志

GB 6975 棉花包装

GB 18399  棉花加工机械安全要求

GH/T 1066 棉包信息采集技术规程

- 产品型号

M  W  B  S–×  ×  ×

改型序号：A、B、C ……（可省略）

第二主参数：喷头数量（1,2……）

主参数：适用包型（Ⅰ，Ⅱ……，Ⅰ型包可省略）

特征代号：刷唛

组别代号：包装设备

类别代号：棉花仓储与物流设备

产品代号：棉花加工机械

- MWBS–2A表示经第一次改进的、适用于Ⅰ型包的双喷头棉包刷唛机。

- 要求

  - 整机性能

    - 刷唛过程中不应污染棉花。

    - 标识内容应完整、正确，符合GB 1103与GB 6975的规定。

    - 刷唛字符清晰，位置准确。

    - 应具有数据采集功能。

    - 喷涂完成时间应小于40s。

    - 从棉包进入工作滑道到离开工作滑道，刷唛完成时间不大于70s。

    - 刷唛机在-20℃～40℃应能正常工作。

    - 空载运行时无异常响声。

    - 环境温度大于20℃时每包皮棉耗电量应不大于0.1 kW·h。环境温度小于20℃时，每包皮棉耗电量应不大于0.15 kW·h。

    - 应具备人机交互界面。

    - 应具有能传送符合GH/T 1066格式条形码的数据接口。

  - 整机装配质量

    - 运转部件应转动灵活，紧固件不得有松动现象。

    - 外露运动部件应有安全防护装置，安全警示装置应符合GB 18399的要求。

    - 刷唛机与推包器和输送带应具有互锁功能。

  - 零部件质量

    - 墨水箱容量应不小于20L，且具有欠墨提醒功能。

    - 墨水管路应采用耐腐蚀材料。

  - 外观质量

    - 外表面漆膜应色泽均匀、平整光滑，无流痕、起泡、皱皮、漏涂等缺陷。

    - 零件外露加工表面应进行防锈处理。

- 试验方法

  - 要求

    - 性能试验应在棉花加工生产线产能不小于20包/h的情况下进行。

    - 性能试验应在刷唛机运转30 min后进行。

  - 每包皮棉耗电量的测定

- 用精度为2.0级的电度表检测耗电量。在刷唛机正常喷印2个棉包后，第n个棉包进入刷唛机时读取开始时电表读数，第（n+10）包进入设备时读取结束时电表读数，计入表1，并按式(1)计算，测量3次，取平均值。

W=W2−W110   ………………………………………(1)式中：

W —每包皮棉耗电量，单位为千瓦·时每包（kW·h/包）；

W2 —结束时电表读数，单位为千瓦·时（kW·h）；

W1 —开始时电表读数，单位为千瓦·时（kW·h）。

- 包皮棉耗电量测试记录表

|  | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开始读数/kW·h |  |  |  |
| 结束读数/kW·h |  |  |  |
| 实际耗电量/kW·h |  |  |  |
| 每包皮棉耗电量/（kW·h/包） |  |  |  |
| 平均值/（kW·h/包） |  |  |  |

  - 喷涂时间测定

用秒表检测。从喷头开始运动起计时，到喷头停止运动结束计时，测量3次，计入表2，取最大值为测量值。

  - 刷唛时间测定

用秒表检测。从棉包进入工作滑道开始计时，离开工作滑道结束计时，测量3次，计入表2，取最大值为测量值。

- 喷涂、刷唛时间测试记录表

| 测量次数 | 喷涂时间/s | 刷唛时间/s |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 结果（最大值） |  |  |

- 检验规则

  - 出厂检验

    - 产品出厂前应经生产企业检验部门检验合格。

    - 出厂检验项目为4.2、4.3、4.4。

  - 型式检验

    - 在下列情况下应进行型式检验：

- 新开发的产品或老产品转厂试生产鉴定及停产时间两年再生产时；

- 在结构、工艺、材料等方面有重大改变时；

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

- 国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。

    - 型式检验按批量的1％进行抽查试验（但不得少于一台）。型式检验应包括本标准第4章的全部项目。

    - 型式检验判定规则

- 6.2.3.1型式检验项目4.1.1、4.1.2、4.1.3不得有不合格项。

6.2.3.3型式检验的其它项目如有不合格项时，应对该项加倍数量复验；如仍不合格，则判定为不合格。

- 标志、包装与贮存

  - 标志

    - 产品标牌内容：

  - 产品型号、名称；

  - 产品编号；

  - 生产企业名称；

  - 执行标准代号；

  - 生产日期或出厂日期。

    - 各部件的包装运输、收发货标志应符合GB/T 191和GB/T 6388的规定。

  - 包装

    - 包装箱应有适当的防护措施，内衬防潮材料。

    - 包装箱内应有下列文件：

a) 产品合格证；

b) 产品使用说明书；

c) 装箱清单。

  - 贮存

应在平整、干燥、通风条件下存放。